WSN — 节点分簇聚合模拟实验报告

一、实验目的

了解LEACH算法的基本原理和应用场景。

使用Python实现一个WSN（无线传感器网络）节点分簇聚合功能。

运行程序，观察实验结果，并对结果进行分析。

二、实验要求

熟悉Python的基本编程环境（实验环境：Python 3.13）。

使用代码实现WSN节点分簇聚合功能，并展示运行结果。

三、实验原理

1. LEACH算法简介

LEACH（Low-Energy Adaptive Clustering Hierarchy）是一种用于无线传感器网络的分层路由协议。其核心思想是通过周期性地选择簇头节点（CH），将网络中的节点分为多个簇，簇内节点将数据发送到簇头，簇头负责数据聚合和传输到基站。这种方法可以有效减少网络中的能量消耗，延长网络寿命。

2. 实验场景

给定WSN的节点数目，节点随机分布在二维空间中。根据LEACH算法，每轮选择一定比例的节点作为簇头，其余节点根据距离最近的簇头进行分簇。

四、Python完整程序

以下是实现WSN节点分簇聚合功能的Python代码：

import numpy as np import matplotlib.pyplot as plt import os def run(): N = 100 # 节点数目 nodes, flag = node_factory(N) iter_classes = classify(nodes, flag, k=10) # 进行10轮分簇 # 创建保存图片的文件夹 save_dir = os.path.join(os.getcwd(), "images") os.makedirs(save_dir, exist_ok=True) print(f"图片将保存到: {save_dir}") # 遍历迭代并保存图片 for idx, classes in enumerate(iter_classes): save_path = os.path.join(save_dir, f"cluster_iteration_{idx}.png") print(f"正在保存第 {idx} 次迭代的图片到: {save_path}") show_plt(classes, save_path) def dist(v_A, v_B): return np.sqrt(np.power((v_A[0]-v_B[0]), 2) + np.power((v_A[1]-v_B[1]), 2)) def node_factory(N): nodes = [] selected_flag = [] for i in range(N): node = [np.random.random(), np.random.random()] nodes.append(node) selected_flag.append(0) return nodes, selected_flag def sel_heads(r, nodes, flags): P = 0.05 # 簇头选择概率 Tn = P / (1 - P * (r % (1 / P))) heads = [] members = [] n_head = 0 rands = [np.random.random() for _ in range(len(nodes))] for i in range(len(nodes)): if flags[i] == 0: if rands[i] <= Tn: flags[i] = 1 heads.append(nodes[i]) n_head += 1 else: members.append(nodes[i]) else: members.append(nodes[i]) return heads, members def classify(nodes, flag, k=1): iter_classes = [] for r in range(k): heads, members = sel_heads(r, nodes, flag) classes = [[] for _ in range(len(heads))] for i in range(len(heads)): classes[i].append(heads[i]) for member in members: dist_min = float('inf') head_cla = 0 for i, head in enumerate(heads): d = dist(member, head) if d < dist_min: dist_min = d head_cla = i classes[head_cla].append(member) iter_classes.append(classes) return iter_classes def show_plt(classes, save_path=None): fig = plt.figure() ax1 = plt.gca() ax1.set_title('WSN Clustering') plt.xlabel('X') plt.ylabel('Y') icon = ['o', '*', 'x', '+', 's'] color = ['r', 'b', 'g', 'c', 'y', 'm'] for i in range(len(classes)): if not classes[i]: continue centor = classes[i][0] for point in classes[i]: ax1.plot([centor[0], point[0]], [centor[1], point[1]], c=color[i % 6], marker=icon[i % 5], alpha=0.4) if save_path: plt.savefig(save_path, dpi=300, bbox_inches='tight') plt.close() else: plt.show() if __name__ == "__main__": run()

五、实验结果

运行上述代码后，程序会生成10次迭代的聚类结果，并将每张图片保存到当前目录下的images文件夹中。以下是部分实验结果的截图：

六、实验分析

簇头选择：每轮选择一定比例的节点作为簇头，确保网络中簇头分布均匀。

节点分簇：非簇头节点根据距离最近的簇头进行分簇，形成多个簇。

能量效率：通过周期性更换簇头，可以有效减少网络中的能量消耗，延长网络寿命。

七、实验结论

通过本次实验，我们成功实现了基于LEACH算法的WSN节点分簇聚合功能。实验结果表明，LEACH算法能够有效地组织网络中的节点，减少能量消耗，适用于大规模无线传感器网络的应用场景。